カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
STG APIインターネット公開対応 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Xử Lý Công Khai API STG Trên Internet

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-018 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 高 / Cao |
| 対象システム / Hệ thống | AWS ALB/SG | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | STG |  |  |

# ■ 概要
　Tổng quan

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALB internal化 | STG ALB×2をinternet-facingからinternalに変更し、 外部からのAPIアクセスを遮断する / Chuyển 2 STG ALB từ internet-facing sang internal, chặn truy cập API từ bên ngoài | 0.5h | 低 / Thấp |
| 2 | web-be SGの 全開放ルール削除 / Xóa rule mở toàn bộ SG web-be | web-be SGの全通信許可ルール（-1/0.0.0.0/0）を 削除し、必要なポートのみ許可する / Xóa rule cho phép toàn bộ (-1/0.0.0.0/0) của SG web-be, chỉ cho phép các cổng cần thiết | 0.5h | 低 / Thấp |

# ■ No.1 ALB internal化
　Chuyển ALB sang internal

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

2026年3月10日の調査にて、STG ALB（ksm-posstg-alb-web-fe・ksm-posstg-alb-api-be）がinternet-facingで稼働しており、インターネットから直接APIが呼び出せる状態を確認した。
/ Qua điều tra ngày 10/03/2026, xác nhận STG ALB (ksm-posstg-alb-web-fe / ksm-posstg-alb-api-be) đang hoạt động ở chế độ internet-facing, có thể gọi API trực tiếp từ Internet.

実際にcurlコマンドで確認したところ、/api/v1/app が HTTP 401（認証まで到達）、/pos/v1/pos-token が HTTP 500 を返しており、APIが外部から疎通可能な状態である。
/ Thực tế xác nhận bằng lệnh curl, /api/v1/app trả về HTTP 401 (đến bước xác thực), /pos/v1/pos-token trả về HTTP 500, API có thể truy cập từ bên ngoài.

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）
/ STG (Tài khoản AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| ksm-posstg-alb-web-fe | Scheme: internet-facing → internal に変更 / Thay đổi Scheme: internet-facing → internal |
| ksm-posstg-alb-api-be | Scheme: internet-facing → internal に変更 / Thay đổi Scheme: internet-facing → internal |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > ロードバランサー にて以下を実施する。
/ 【Quy trình】Thực hiện các bước sau tại AWS Console > EC2 > Load Balancers.

※ internalに変更後は、閉域網（カスミ様）およびVPN接続（Luvina）からのみアクセス可能になる。
/ ※ Sau khi chuyển sang internal, chỉ có thể truy cập qua mạng kín (Kasumi) và kết nối VPN (Luvina).

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任意のPC（社外ネットワーク）から以下を実行する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app / Thực hiện từ PC bên ngoài (mạng ngoài) | タイムアウトまたは接続不可 ※401が返る場合は未対応 / Timeout hoặc không thể kết nối |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由で内部から同URLにアクセスできることを確認する。 / Xác nhận truy cập từ nội bộ qua Bastion sau khi kết nối VPN | 401が返ること（内部からは到達可能） / Nhận được 401 (có thể truy cập từ nội bộ) |  |  |

# ■ No.2 web-be セキュリティグループ 全開放ルール削除
　Xóa rule mở toàn bộ SG web-be

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

STGのweb-beセキュリティグループに「全プロトコル・全ポート・全IPを許可」するルール（-1/0.0.0.0/0）が設定されており、web-beへの通信が全て無制限に許可されている状態である。
/ Security Group web-be của STG được thiết lập rule cho phép tất cả giao thức, tất cả cổng, tất cả IP (-1/0.0.0.0/0), toàn bộ giao tiếp đến web-be được cho phép không giới hạn.

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）
/ STG (Tài khoản AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| web-be セキュリティグループ | 削除: 全プロトコル(-1) / 全ポート / 0.0.0.0/0 のインバウンドルール / Xóa: Tất cả giao thức(-1) / Tất cả cổng / 0.0.0.0/0 inbound rule 追加: / Thêm: ALBからのトラフィックのみ許可（ALBのSGをソースに指定） / Chỉ cho phép traffic từ ALB (chỉ định SG của ALB làm source) ポート / Cổng: 80, 8080, 8081 |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > セキュリティグループ にて以下を実施する。
/ 【Quy trình】Thực hiện các bước sau tại AWS Console > EC2 > Security Groups.

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソールでweb-beのインバウンドルールを確認する。 / Kiểm tra inbound rules của web-be trên AWS Console | 全開放ルール（-1/0.0.0.0/0）が存在しないこと / Không tồn tại rule mở toàn bộ |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由でSTG APIが正常に応答することを確認する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app / Xác nhận API STG phản hồi bình thường qua Bastion | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |

# ■ レビュー指摘と回答
　Ý Kiến Review & Phản Hồi

2026年3月18日、スタッフレビューにて以下の指摘を受けた。検討の結果、以下の通り回答する。
/ Ngày 18/03/2026, nhận được các góp ý từ review của nhân viên. Sau khi xem xét, phản hồi như sau.

| No. | レビュー指摘内容 / Nội dung góp ý review | 回答・対応方針 / Phản hồi & Phương hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【No.1 ALB internal化】 IP制限による暫定対応を先行し、その後 internal化へ移行する2段階アプローチを提案。 / Đề xuất phương pháp 2 giai đoạn: giới hạn IP trước, sau đó chuyển sang internal hóa. 手順①: IP制限（約30分・低リスク） / Bước ①: Giới hạn IP (khoảng 30 phút, rủi ro thấp) 手順②: ALB internal化（約12.5日） / Bước ②: Internal hóa ALB (khoảng 12.5 ngày) | 【不採用】 / 【Không áp dụng】 カスミ様は既にIPSec VPN（閉域網）経由で STG環境にアクセスしている実績がある。 / Kasumi đã có thực tế truy cập môi trường STG qua IPSec VPN (mạng kín). （GIFT端末: 10.156.96.214 → STG:10.239.2.193） （DB接続: 172.21.10.0/24） プライベートネットワーク基盤が既に稼働して いるため、IP制限の暫定ステップは不要。 最初からALB internal化で対応する。 / Hạ tầng mạng riêng đã hoạt động nên không cần bước tạm thời giới hạn IP. Thực hiện internal hóa ALB ngay từ đầu. internal化後のアクセス確認として、Luvina側 VPN端末（顧客ネットワーク経由）および顧客側 での疎通確認テストを追加する（総合テスト参照）。 / Thêm kiểm thử xác nhận kết nối từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) và phía khách hàng sau khi internal hóa (xem Spec kiểm thử tổng hợp). |
| 2 | 【No.2 web-be SG全開放ルール削除】 顧客がSTGのWeb UIを使用するか事前確認 が必要。使用する場合、顧客側NATおよび Internal DNS設定が別途必要。 / 【Xóa rule mở toàn bộ SG web-be】 Cần xác nhận trước khách hàng có sử dụng Web UI của STG không. Nếu có, cần thiết lập NAT và Internal DNS phía khách hàng. | 【指摘の前提が誤り】 / 【Tiền đề góp ý không chính xác】 本番リリース前にSTGで動作検証を行うのは 当然であり、「STGを使用するかどうか」の 確認は不要。 / Việc kiểm thử trên STG trước khi release bản production là đương nhiên, không cần xác nhận "có sử dụng STG hay không". カスミ様は既に閉域網（IPSec VPN）経由で STG環境にアクセスしており、ALB internal化後 もプライベートサブネット（10.238.0.0/16）内の ALBにルーティング可能。 / Kasumi đã truy cập STG qua mạng kín (IPSec VPN), sau khi internal hóa ALB vẫn có thể routing đến ALB trong private subnet (10.238.0.0/16). 閉域網経由でALB private IPに到達可能か、 Luvina側VPN端末で事前検証を実施する （総合テスト C-1〜C-3 参照）。 必要に応じて追加のDNS設定等を対応する。 / Thực hiện xác minh trước bằng thiết bị VPN Luvina xem có thể truy cập ALB private IP qua mạng kín hay không (xem kiểm thử C-1〜C-3). Xử lý thêm DNS nếu cần. |

# ■ DNS考慮事項
　Lưu Ý Về DNS

■ 現状のDNS構成 / Cấu hình DNS hiện tại

PRDアカウント（332802448674）のパブリックホストゾーン（ignicapos.com / Z017481510MTQ4HID9VH2）で、STG環境のドメインもPRDと共有管理されている。
/ Tên miền môi trường STG được quản lý chung với PRD trong hosted zone công khai (ignicapos.com / Z017481510MTQ4HID9VH2) của tài khoản PRD (332802448674).

| ドメイン / Tên miền | タイプ / Loại | 向き先（CNAME値） / Giá trị CNAME |
| --- | --- | --- |
| stg.ignicapos.com | CNAME | ksm-posstg-alb-web-fe-541431683.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |
| api-stg.ignicapos.com | CNAME | ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |
| web-stg.ignicapos.com | CNAME | ksm-posstg-alb-web-fe-541431683.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |

■ ALB internal化後のDNS解決フロー / Luồng phân giải DNS sau khi internal hóa ALB

ALBをinternal化しても、ALBのDNS名（xxx.elb.amazonaws.com）は変更されない。解決先のIPがパブリックIPからプライベートIPに変わるのみ。そのため、Route 53のCNAMEレコードの変更は不要。
/ Sau khi internal hóa ALB, tên DNS của ALB (xxx.elb.amazonaws.com) không thay đổi. Chỉ IP được phân giải thay đổi từ public IP sang private IP. Do đó, không cần thay đổi bản ghi CNAME trên Route 53.

stg.ignicapos.com → CNAME → ksm-posstg-alb-web-fe-xxx.elb.amazonaws.com → プライベートIP（10.238.x.x）
/ stg.ignicapos.com → CNAME → ksm-posstg-alb-web-fe-xxx.elb.amazonaws.com → Private IP (10.238.x.x)

■ IP直指定の禁止（過去障害の教訓） / Cấm chỉ định IP trực tiếp (bài học từ sự cố quá khứ)

過去にカスミ様から「AWS内のIPアドレスは変動するため、ドメイン名で指定すべき」との指摘があり、実際にIPアドレス変動による接続障害が発生した実績がある。ALBを含むAWSリソースへのアクセスは、必ずドメイン名（FQDN）で行うこと。テスト手順においてもIP直指定は禁止とする。
/ Trước đây, Kasumi đã chỉ ra rằng IP trong AWS có thể thay đổi và nên sử dụng tên miền. Thực tế đã xảy ra sự cố kết nối do IP thay đổi. Truy cập đến tài nguyên AWS bao gồm ALB phải sử dụng tên miền (FQDN). Cấm chỉ định IP trực tiếp trong quy trình kiểm thử.

■ 課題: Route 53 環境分離 / Vấn đề: Tách môi trường Route 53

現状、PRDアカウントのパブリックホストゾーン1つで PRD/STG 両方のドメインを管理しているが、これはAWSのベストプラクティスに反する。環境ごとにアカウントを分離しているならば、Route 53も分離すべき。
/ Hiện tại, một hosted zone công khai của tài khoản PRD quản lý tên miền cả PRD và STG, điều này trái với best practice của AWS. Nếu đã tách tài khoản theo môi trường, Route 53 cũng nên được tách riêng.

推奨: stg.ignicapos.com サブドメインをSTGアカウントに委任（delegation）する。PRD側でNSレコードを設定し、STG側でホストゾーンを作成する。これにより、STGのDNS変更にPRDアカウントの権限が不要になり、誤操作によるPRD DNS障害のリスクも排除できる。
/ Khuyến nghị: Ủy quyền (delegation) subdomain stg.ignicapos.com cho tài khoản STG. Thiết lập NS record phía PRD, tạo hosted zone phía STG. Nhờ đó, thay đổi DNS STG không cần quyền tài khoản PRD, loại bỏ rủi ro sự cố DNS PRD do thao tác nhầm.

※ 本改修のスコープ外。別途改修指示書として起票を検討する。
/ ※ Ngoài phạm vi sửa đổi lần này. Xem xét tạo hướng dẫn sửa đổi riêng.

# ■ 総合テスト仕様（レビュー反映後）
　Spec Kiểm Thử Tổng Hợp (Sau Review)

レビュー指摘を踏まえ、ALB internal化後の各経路からのアクセス確認テストを以下の通り定義する。
/ Dựa trên góp ý review, định nghĩa kiểm thử xác nhận truy cập từ các đường dẫn sau khi ALB được internal hóa.

【A】外部アクセス遮断確認 — インターネットからのアクセスが不可であることを確認
/ 【A】Xác nhận chặn truy cập bên ngoài — Xác nhận không thể truy cập từ Internet

【B】Luvina VPN経由確認 — Client VPN + Bastion経由でSTGにアクセス可能であることを確認
/ 【B】Xác nhận qua VPN Luvina — Xác nhận có thể truy cập STG qua Client VPN + Bastion

【C】Luvina VPN端末（顧客ネットワーク経由）確認 — 閉域網経由でのルーティング・DNS解決を含むアクセス確認
/ 【C】Xác nhận từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) — Xác nhận truy cập bao gồm routing và phân giải DNS qua mạng kín

【D】顧客側確認 — カスミ様に閉域網経由でのSTGアクセス・機能テストを依頼
/ 【D】Xác nhận phía khách hàng — Yêu cầu Kasumi kiểm thử truy cập STG và chức năng qua mạng kín

【E】既存機能影響確認 — GIFT端末・SFTP等の既存通信に影響がないことを確認
/ 【E】Xác nhận ảnh hưởng chức năng hiện tại — Xác nhận không ảnh hưởng đến thiết bị GIFT, SFTP và các giao tiếp hiện có

| No. | テスト区分 / Phân loại | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【A】外部アクセス遮断確認 / Xác nhận chặn truy cập bên ngoài |  |  |  |  |  |
| A-1 | Luvina | 社外ネットワーク（インターネット）からSTG ALBのURLにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/login / Truy cập URL ALB STG từ mạng bên ngoài (Internet) | タイムアウト / 接続不可 （DNSが解決されない or 到達不能） / Timeout / Không thể kết nối |  |  |
| 【B】Luvina VPN経由（Bastion経由）確認 / Xác nhận qua VPN Luvina (qua Bastion) |  |  |  |  |  |
| B-1 | Luvina VPN | Client VPN接続後、Bastion（10.239.2.4）経由で STG Web UI（https://stg.ignicapos.com/login）にアクセスする。 / Truy cập Web UI STG qua Bastion sau khi kết nối Client VPN | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  |  |
| B-2 | Luvina VPN | Bastion経由でSTG APIにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/api/v1/app / Truy cập API STG qua Bastion | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |
| 【C】Luvina VPN端末（顧客ネットワーク経由）確認 / Xác nhận từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) |  |  |  |  |  |
| C-1 | Luvina 顧客NW経由 | 顧客ネットワークにVPN接続できるLuvina端末から、 閉域網経由で stg.ignicapos.com の名前解決を確認する。 nslookup stg.ignicapos.com nslookup api-stg.ignicapos.com ※ ALBのIPは変動するためIP直指定は禁止（過去障害の教訓） / Từ thiết bị Luvina kết nối VPN vào mạng khách hàng, xác nhận phân giải tên miền stg.ignicapos.com qua mạng kín ※ Không chỉ định IP trực tiếp vì IP ALB có thể thay đổi | プライベートIPに解決されること （10.238.x.x 系） / Được phân giải thành private IP (dải 10.238.x.x) |  | DNS解決チェーン: stg.ignicapos.com → CNAME → ALB DNS名 → private IP |
| C-2 | Luvina 顧客NW経由 | 同端末から、閉域網経由でSTG Web UI （https://stg.ignicapos.com/login）にアクセスできるか確認。 / Xác nhận truy cập Web UI STG từ cùng thiết bị qua mạng kín | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  | DNS解決も含めて確認 |
| C-3 | Luvina 顧客NW経由 | 同端末からSTG APIにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/api/v1/app / Truy cập API STG từ cùng thiết bị | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |
| 【D】顧客側確認（カスミ様に依頼）/ Xác nhận phía khách hàng (yêu cầu Kasumi) |  |  |  |  |  |
| D-1 | 顧客 | カスミ様の社内ネットワーク（閉域網経由）から STG管理画面（https://stg.ignicapos.com/login）に アクセスし、ログイン画面が表示されることを確認。 / Từ mạng nội bộ Kasumi (qua mạng kín), xác nhận hiển thị màn hình đăng nhập STG | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  | カスミ様に テスト実施を依頼 |
| D-2 | 顧客 | カスミ様の社内ネットワークからSTG環境にログインし、 主要機能（商品検索・売上照会等）が正常に動作する ことを確認する。 / Đăng nhập vào STG từ mạng Kasumi, xác nhận các chức năng chính hoạt động bình thường | 主要機能が正常に動作すること / Các chức năng chính hoạt động bình thường |  | カスミ様に テスト実施を依頼 |
| D-3 | 顧客 | カスミ様の社外ネットワーク（モバイル回線等）から STG管理画面にアクセスできないことを確認する。 / Xác nhận không thể truy cập STG từ mạng bên ngoài Kasumi | 接続不可であること / Không thể kết nối |  | 外部遮断の最終確認 |
| 【E】既存機能影響確認 / Xác nhận ảnh hưởng đến chức năng hiện tại |  |  |  |  |  |
| E-1 | Luvina | GIFT端末（10.156.96.214 → STG:10.239.2.193）の 通信が引き続き正常であることを確認する。 / Xác nhận thiết bị GIFT vẫn kết nối bình thường | GIFT端末の通信が正常であること / Thiết bị GIFT kết nối bình thường |  | ALB変更の影響が GIFT端末に及ばない ことの確認 |
| E-2 | Luvina | Transfer Family（SFTP受信）が正常に動作することを確認。 / Xác nhận Transfer Family (nhận SFTP) hoạt động bình thường | SFTPファイル受信が正常であること / Nhận file SFTP bình thường |  | SG変更の影響確認 |

# ■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | ALBをinternet-facingに戻す / SGルールを再追加 / Đưa ALB về internet-facing / Thêm lại rule SG aws elbv2 set-scheme で internet-facing に変更 aws ec2 authorize-security-group-ingress でルール再追加 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 変更前のALBスキーム・SGルールを記録 / Ghi lại scheme ALB và rule SG trước khi thay đổi aws elbv2 describe-load-balancers aws ec2 describe-security-groups |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 / Xác nhận truy cập CloudShell tài khoản STG (750735758916) ALB ARN確認 / SG ID確認 / Xác nhận ALB ARN / SG ID |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① ALB internal化: 15分 / 15 phút ② SGルール削除: 10分 / 10 phút ③ Luvina側確認（A・B）: 15分 / 15 phút ④ Luvina VPN端末確認（C）: 15分 / 15 phút ⑤ 顧客側確認依頼（D）: 別途調整 / Điều chỉnh riêng ⑥ 既存機能確認（E）: 15分 / 15 phút Luvina作業合計: 約1時間 / 顧客テスト: 別日程 / Tổng Luvina: khoảng 1 giờ / KH kiểm thử: lịch riêng |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên / Thực hiện: Thanh Nguyên レビュー: きよはら / Review: Kiyohara 立会: きよはら（セキュリティ対応のため） / Giám sát: Kiyohara (do liên quan đến bảo mật) 顧客テスト依頼: きよはら → カスミ様 / Yêu cầu KH kiểm thử: Kiyohara → Kasumi |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ ALBがinternalスキームに変更されていること / □ ALB đã chuyển sang scheme internal □ web-be SGの全開放ルールが削除されていること / □ Đã xóa rule mở toàn bộ SG web-be □ 外部からアクセス不可であること（A-1） / □ Không thể truy cập từ bên ngoài (A-1) □ Luvina VPN経由でアクセス可能（B-1, B-2） / □ Truy cập được qua VPN Luvina (B-1, B-2) □ 顧客NW経由でアクセス可能（C-1〜C-3） / □ Truy cập được qua mạng KH (C-1〜C-3) □ カスミ様側でSTGアクセス確認済み（D-1〜D-3） / □ Kasumi đã xác nhận truy cập STG (D-1〜D-3) □ 既存機能に影響なし（E-1, E-2） / □ Không ảnh hưởng chức năng hiện tại (E-1, E-2) |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 / Thời gian giám sát: 1 tuần sau khi thực hiện 確認方法: VPN経由でSTG環境の動作確認 / Phương pháp: Xác nhận hoạt động STG qua VPN 異常時: ALBをinternet-facingに戻す / Khi bất thường: Đưa ALB về internet-facing |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | A: 外部アクセス遮断確認（1件） / A: Xác nhận chặn truy cập bên ngoài (1 case) B: Luvina VPN経由確認（2件） / B: Xác nhận qua VPN Luvina (2 cases) C: Luvina VPN端末・顧客NW経由確認（3件） / C: Xác nhận qua thiết bị VPN Luvina & mạng KH (3 cases) D: 顧客側確認（3件） / D: Xác nhận phía khách hàng (3 cases) E: 既存機能影響確認（2件） / E: Xác nhận ảnh hưởng chức năng hiện tại (2 cases) 合計: 11テストケース / Tổng: 11 test cases |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

# ■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

# ■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/18 | Thanh Nguyên |  | レビュー指摘対応・テスト仕様拡充 / Xử lý góp ý review & mở rộng spec kiểm thử |
| 0.3 | 2026/03/18 | Thanh Nguyên |  | DNS考慮事項追加・IP直指定禁止・Route53環境分離課題 / Thêm lưu ý DNS, cấm chỉ định IP trực tiếp, vấn đề tách Route53 |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |