KSM-AWS-009 ソースコード修正計画 — 追記セクション
KSM-AWS-009 Kế Hoạch Sửa Đổi Source Code — Phần Bổ Sung

※ 本セクションは既存文書（v0.1）の末尾に追記する内容です。既存内容は変更しません。
※ Phần này được bổ sung vào cuối tài liệu hiện tại (v0.1). Nội dung hiện tại không thay đổi.

■ 6. レビュー評価・再評価結果（2026-03-21 追記）
　6. Kết Quả Đánh Giá Lại Review (Bổ sung 2026-03-21)

USMH 3原則に基づき、スタッフレビュー結果を再評価した。 / Đánh giá lại kết quả review của staff dựa trên 3 nguyên tắc USMH.

▶ USMH 前提条件（3原則） / 3 Nguyên Tắc Tiền Đề USMH

| 原則 / Nguyên tắc | 内容 / Nội dung |
| --- | --- |
| ① 環境パリティ Đồng nhất môi trường | 検証環境と本番環境は同一構成であるべき Môi trường kiểm thử và production phải có cấu hình giống nhau |
| ② 環境独立性 Độc lập môi trường | 本番・検証・開発は互いに干渉してはならない Production, kiểm thử, development không được ảnh hưởng lẫn nhau |
| ③ 情報漏洩防止 Ngăn chặn rò rỉ | クレデンシャル・接続先の漏洩は絶対不可 Tuyệt đối không được rò rỉ credential và thông tin kết nối |

▶ 再評価結果一覧 / Bảng Kết Quả Đánh Giá Lại

| # | タイトル / Tiêu đề | スタッフ判定 / Staff | 再評価 / Đánh giá lại | 原則 | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 機密情報→環境変数化 Thông tin mật → biến môi trường | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき Nên sửa | ②③ |  |
| #2 | HARD_TOKEN削除 Xóa HARD_TOKEN | 対応すべき Nên sửa | 対応すべき（合意） Nên sửa (đồng ý) | ③ |  |
| #3 | webpackプロキシ Webpack proxy | 問題なし Không vấn đề | ★要修正 ★Cần sửa | ②③ | 調査結果あり Có kết quả điều tra |
| #4 | HikariCP minimumIdle | 問題なし Không vấn đề | 明示設定すべき Cần thiết lập rõ | ① |  |
| #5 | CORS設定 Cấu hình CORS | 問題なし Không vấn đề | 確認・対応すべき Cần xác nhận và sửa | ② |  |
| #6 | Spring Boot アップグレード Nâng cấp Spring Boot | 問題なし Không vấn đề | 問題なし（条件付き） Không vấn đề (có điều kiện) | — | EOL確認要 Cần kiểm tra EOL |
| #7 | 単体テスト追加 Thêm unit test | 問題なし Không vấn đề | 問題なし Không vấn đề | — |  |
| #8 | デバッグコード削除 Xóa debug credential | 問題なし Không vấn đề | 要再確認 Cần xác nhận lại | ③ |  |
| #9 | Flyway有効化 Kích hoạt Flyway | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき（段階的） Nên sửa (từng bước) | ② |  |
| #10 | Hibernate dialect修正 Sửa Hibernate dialect | 対応すべき Nên sửa | 対応すべき（合意） Nên sửa (đồng ý) | — |  |
| #11 | GitHub Actions CI/CD | 評価中 Đang đánh giá | 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | ② |  |
| #12 | Dockerfile作成 Tạo Dockerfile | 評価中 Đang đánh giá | 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | ② |  |
| #13 | SFTPパス修正 Sửa đường dẫn SFTP | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき Nên sửa | ①② |  |
| #14 | 外部URL環境変数化 Biến môi trường hóa URL | 問題なし Không vấn đề | 要再確認 Cần xác nhận lại | ② |  |
| #15 | フロントエンド差分 Merge khác biệt frontend | 問題なし Không vấn đề | ★要確認 ★Cần xác nhận | ②③ | 調査結果あり Có kết quả điều tra |

▶ #3 webpackプロキシ — ソースコード調査結果（2026-03-21） / #3 Webpack Proxy — Kết Quả Điều Tra Source Code (2026-03-21)

当初「開発環境限定（localhost）であるため問題なし」と判定したが、ソースコード調査により以下の問題が判明した。 / Ban đầu đánh giá "Không vấn đề vì chỉ dùng cho development (localhost)", nhưng điều tra source code phát hiện các vấn đề sau.

| # | 問題 / Vấn đề | 深刻度 / Mức độ | 違反原則 / Nguyên tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 文書記載の /gift, /gift-api → :8080 はソースコードに存在しない（文書誤記） Mô tả /gift, /gift-api → :8080 trong tài liệu không tồn tại trong source code (lỗi tài liệu) | 中 Trung bình | — |
| 3-2 | API URLがビルド時にハードコード（api-stg / api-spk.ignicapos.com）。 --env inputの指定ミスでSTGがPRDのAPIを叩くリスク。 API URL được hardcode lúc build (api-stg / api-spk.ignicapos.com). Nếu chỉ định sai --env input → STG gọi API của PRD. | 高 Cao | ② 独立性 ③ 漏洩防止 |
| 3-3 | production版は http://172.172.1.105:8080 プライベートIP直指定。環境変数化されていない。 Bản production trỏ trực tiếp đến IP private http://172.172.1.105:8080. Chưa biến môi trường hóa. | 高 Cao | ② 独立性 ③ 漏洩防止 |
| 3-4 | web-fe EC2の内部構成（nginx設定等）は未確認。要VPN接続。 Cấu hình bên trong web-fe EC2 (nginx, v.v.) chưa xác nhận. Cần kết nối VPN. | 中 Trung bình | 要確認 Cần xác nhận |

調査ファイル: pos-server-frontend-ishida-staging/webpack/webpack.dev.js, environment.js / File điều tra: pos-server-frontend-ishida-staging/webpack/webpack.dev.js, environment.js

▶ #15 フロントエンド差分 — ソースコード調査結果（2026-03-21） / #15 Merge Khác Biệt Frontend — Kết Quả Điều Tra Source Code (2026-03-21)

当初「別リポジトリであるため問題なし」と判定したが、ソースコード調査により環境独立性違反のリスクが判明した。 / Ban đầu đánh giá "Không vấn đề vì là repo riêng", nhưng điều tra source code phát hiện rủi ro vi phạm độc lập môi trường.

| 項目 / Mục | staging版 / Bản staging | production版 / Bản production |
| --- | --- | --- |
| API URL (STG) API URL (STG) | https://api-stg.ignicapos.com/api/v1 (npm run build-stg) | — |
| API URL (PRD) API URL (PRD) | https://api-spk.ignicapos.com/api/v1 (npm run build / build-spk) | http://172.172.1.105:8080 /pos-server/api/v1 |
| リスク Rủi ro | npm run buildはデフォルトでPRD(spk)を指す。 STGデプロイ時にbuild-stgを使い忘れると STGフロントエンドがPRDのAPIを叩く。 npm run build mặc định trỏ đến PRD(spk). Nếu quên dùng build-stg khi deploy STG → frontend STG gọi API PRD. | プライベートIP直指定。 環境変数化されていない。 Trỏ trực tiếp đến IP private. Chưa biến môi trường hóa. |

▶ 最終判定サマリー / Tổng Kết Đánh Giá Cuối Cùng

| 判定 / Đánh giá | 件数 / Số lượng | 対象 / Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 対応すべき Nên sửa | 9件 | #1, #2, #4, #5, #8, #9, #10, #13, #14 |
| ★要修正（追加判明） ★Cần sửa (phát hiện thêm) | 2件 | #3, #15 |
| 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | 2件 | #11, #12 |
| 問題なし Không vấn đề | 2件 | #6, #7 |

■ 改廃履歴（追記）
　Lịch Sử Sửa Đổi (Bổ sung)

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/21 | Thanh Nguyên |  | レビュー再評価結果追記 （USMH3原則・ソースコード調査結果） Bổ sung kết quả đánh giá lại review (3 nguyên tắc USMH, kết quả điều tra source code) |